山东新和成药业有限公司

年产4万吨香精香料系列产品项目（四期）竣工环境保护验收组意见

2024年11月23日，山东新和成药业有限公司在滨海经济技术开发区组织召开了“山东新和成药业有限公司年产4万吨香精香料系列产品项目（四期）”竣工环境保护验收现场会，会议成立了验收工作组。验收工作组由建设单位--山东新和成药业有限公司、竣工环境保护验收报告编制单位及验收检测单位--潍坊优特检测服务有限公司及3名专家组成，验收工作组名单附后。验收组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况。会议听取了建设单位、验收报告编制单位介绍汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于山东省潍坊市滨海区央子街道香江西二街01999号，山东新和成药业有限公司现有厂区内。该项目在环评阶段未明确分期，企业根据实际情况分期建设、分期投运，其中一期、二期、三期已验收完成，目前正常运行。本次建设验收的为四期工程，本次验收完成后，剩余工程企业将择期建设、验收。

本期工程(实际建设)包括:(1)利用现有3-氨甲基四氢呋一期和三期工程 617 车间，依托现有 3-氨甲基四氢呋喃一期和三期工程装置，增加酯化脱氢塔等设备，加氢釜切换生产分别用于炔醇氢化反应和加氢氨化还原反应，可达到1800t/a 3-氨甲基四氢呋喃的生产能力。(2)利用现有1-薄荷醇二期工程 618 车间，依托现有L-薄荷醇一期工程装置，通过设备型号和数量改变，可达到 12000t/aL-薄荷醇的生产能力。

- （二）建设过程及环保审批情况

2019年10月，山东新和成药业有限公司委托潍坊市环境科学研究设计院有限公司编制《山东新和成药业有限公司年产年产4万吨香精香料系列产品项目环境影响报告书》，2019年10月29日由潍坊市生态环境局审批通过，审批文号为“潍环审字〔2019〕B23号。

企业于2024年6月21日进行了排污许可重新申请，将本次验收项目纳入了排污许可管理，证书编号：91370700665726586C002V，有效期限：自2024年06月21日至2029年06月20日止。本期工程持证排污。

项目开工及竣工时间：2024年3月1日开工，2024年5月27号竣工。

环保设施调试开始时间：2 024年7月1号。

- （三）投资情况

年产4万吨香精香料系列产品项目（四期）投资1350万元，环保投资35万元。

（四）验收范围

本次验收范围为年产4万吨香精香料系列产品项目（四期）配套的环保设施。

- 二、变更情况

（一）L-薄荷醇装置

- A、生产工艺变化

①工艺流程变化

a.通过优化结晶工艺和设备，取消了原环评当中的缩合、消除工艺。

b.从 L-薄荷酯到L-薄荷醇酯的工艺未建设（L-薄荷醇酯的生产，后续根据情况择机建设）。

②产品品种变化

环评阶段：主产品L-薄荷醇10000t/a，副产品L-薄荷醇酯2971.2t/a。

实际建设情况：实际产品L-薄荷醇12000t/a，L-薄荷醇酯0t/a；L-薄荷醇酯的生产，后续根据情况择机建设。

实际建设情况产品产能12000t/a，未超过环评中的合计产品产能12971.2t/a。

③原料变化

因工艺流程变化，原辅材料相应减少了拆分剂、终止剂、甲醇、正己烷和乙酸等。

④设备变化

因工艺流程变化，导致L-薄荷醇装置由环评阶段氢化釜、环化反应釜、缩合反应釜、消除反应釜、结晶釜和酯化釜等共计716台，截止本期工程验收结束，实际建设缩合一氢化反应器、二氢化反应器、环化反应釜和结晶釜等共计699台。瓶颈设备由环评阶段的消除釜变为实际建设情况的结晶设备，数量由二期工程的5个结晶设备增加到本期工程的8个结晶设备。

B、环境保护措施变化

环评要求：将精馏、反应和结晶及干燥产生的废气G1、G3、G4、G5、G8、G9、G10、G11、G12、G13、G14、G15、G16、G17、G19、G20、G21、G22、G23、G24经过二级冷凝后将大部分甲苯、甲醇、正己烷和薄荷醇等回收套用于车间，剩余那部分废气再经水二级喷淋吸收除水后送至RTO进行焚烧处理。氢化釜排空气含有的气体主要是氢气，经一级冷凝处理后产生的废气G2、G6、G7、G18，再经水二级喷淋吸收，除水后预处理后送至同期建设项目气液焚烧炉焚烧处理。

- 实际建设：L-薄荷醇生产线所有反应釜挥发、转料等无组织废气均通过密闭管道连接到“真空泵尾气系统”，生产线所有原辅料储槽、中间罐等呼吸口均通过密闭管道连接到“储槽废气氮封系统”，“真空泵尾气系统”、“储槽废气氮封系统”和依托的污水处理站废气及危险废物暂存库废气，根据废气处理设施的运行工况引入二期焚烧炉处理后通过排气筒DA003排放/引入1#RTO装置处理后通过排气筒DA002排放。含氢废气引入二期焚烧炉处理后通过排气筒DA003排放。

（二）3-氨甲基四氢呋喃装置

A、生产工艺变化

①工艺优化：该项目改为切换生产，项目一期的1台加氢釜可切换生产分别用于炔醇氢化反应和加氢氨化还原反应。该变化在三期工程已明确，本期工程延续该变化。环化反应釜改为环化固定床反应器和环化反应器，间歇反应改为连续反应；氨化还原釜改为微通道反应单元（氨化）和氨化还原釜（加氢氨化还原），其中氨化反应为连续反应，加氢氨化还原反应为间歇反应。

该变化在三期工程已明确，本期工程延续该变化。

②因工艺优化等原因，部分设备的规格型号发生变化，该变化在一期工程已明确，三期工程和本期工程延续该变化。本期工程新上酯化脱氢塔、冷凝器等设备，可达到1800t/a 3-氨甲基四氢呋喃的生产能力。

B、环境保护措施变化

环评阶段：本项目釜挥发、转料、罐区呼吸废气等无组织废气的工艺废气由的进入新建RTO处理。

- 实际建设情况：3-氨甲基四氢呋喃生产线所有釜挥发、转料等无组织废气均通过密闭管道连接到“真空泵尾气系统”，生产线所有原辅料储槽、中间罐等呼吸口均通过密闭管道连接到“储槽废气氮封系统”，“真空泵尾气系统”、“储槽废气氮封系统”和依托的污水处理站废气及危险废物暂存库废气，根据废气处理设施的运行工况引入二期焚烧炉处理后通过排气筒DA003排放/引入1#RTO装置处理后通过排气筒DA002排放。

本项目上述变动，未增加污染因子，未加重环境影响。结合《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）的有关规定，验收组一致认为上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

本项目废水包括产品生产过程中产生的工艺废水、废气处理系统排水、循环系统排污水、生活污水等。

生活废水经化粪池预处理后，经市政管网排入潍坊渤发水处理有限公司。生产废水排入厂区现有4000m3/d污水处理站（采用“隔油+混凝沉淀+气浮+水解+VLR氧化沟+臭氧氧化+Hydro-Clear过滤”物化生化相结合的处理技术）处理后满足潍坊渤发水处理有限公司进水水质要求，通过“一企一管”方式排入潍坊渤发水处理有限公司进一步处理。

- （二）废气

1、有组织废气

- L-薄荷醇生产线所有反应釜挥发、转料等无组织废气均通过密闭管道连接到“真空泵尾气系统”，生产线所有原辅料储槽、中间罐等呼吸口均通过密闭管道连接到“储槽废气氮封系统”，“真空泵尾气系统”、“储槽废气氮封系统”和依托的污水处理站废气及危险废物暂存库废气，根据废气处理设施的运行工况引入二期焚烧炉处理后通过排气筒DA003排放/引入1#RTO装置处理后通过排气筒DA002排放。含氢废气引入二期焚烧炉处理后通过排气筒DA003排放。

- 3-氨甲基四氢呋喃生产线所有釜挥发、转料等无组织废气均通过密闭管道连接到“真空泵尾气系统”，生产线所有原辅料储槽、中间罐等呼吸口均通过密闭管道连接到“储槽废气氮封系统”，“真空泵尾气系统”、“储槽废气氮封系统”和依托的污水处理站废气及危险废物暂存库废气，根据废气处理设施的运行工况引入二期焚烧炉处理后通过排气筒DA003排放/引入1#RTO装置处理后通过排气筒DA002排放。

2、无组织废气

项目无组织废气主要为未被收集逸散的氨、VOCs等，通过采取加强车间及设备密闭、设置密闭投料间、提高废气收集效率等措施，尽量减少无组织废气的产生。

- （三）噪声

本项目噪声源主要来自输送泵、风机、离心机等，采取相应的隔声、减振等治理措施。

- （四）固体废物

公司现有危险废物暂存处2处：

1、一处位于厂区中西部，1座700㎡的危险废物暂存库，主要用于存储污泥等固态危险废物，各类危险废物分类储存，储存能力为1200t，本项目投产后，全厂暂存在危险废物库的危险废物量约为0.7万t/a，企业危险废物根据产生情况定期委托资质单位处理，能够满足暂存需求；

2、一处位于厂区北部605三废装置区，用于储存液态的精馏脚料等，建有4×80m³混合釜（暂存液态脚料）、3×200m³脚料储罐（暂存液态脚料）、4×25m³+1×20m³+1×10m³的备料储罐（暂存液态脚料、高浓度废水），储存能力672t，企业暂存在上述储罐的危险废物量约为5.4万t/a、180t/d。一期气液焚烧炉液体脚料、助燃燃料-醇基燃料、高盐高有机物废水设计处理最大规模分别为1.8t/h、0.5t/h、0.38t/h，二期焚烧炉液体脚料、高盐高有机物废水设计处理最大规模分别为3t/h、0.5t/h，合计148t/d。

企业的上述危险废物自行通过一期、二期焚烧炉焚烧处置，或委托维生素公司焚烧处置，能够满足暂存需求。

危险废物暂存仓库严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。

- （五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

设置“单元-厂区-园区”的环境风险防控体系；依托现有生产车间、仓库、污水站、危废库等均进行防渗处理；厂区设置3口地下水监控井并制定地下水监测方案，对地下水进行定期监测；事故池、初期雨水池进行防渗处理，用于收集事故水及初期雨水；配备必要的应急物资；罐区、车间装置、管线等密封防泄漏措施，安装有毒、有害气体自动监测报警系统、喷淋消防系统、事故引风喷淋系统等。

2、在线监测装置

项目废气、废水排放口均依托企业厂区内现有排放口，厂区内废水排放口、废气排放口已取得潍坊市生态环境局滨海分局出具的排污口规范化证明，现场按环保规范设置并设置标识牌。废气排气筒设置了规范的采样平台及永久性采样孔。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1、废气

（1）有组织废气

根据监测结果可知，验收监测期间，1#RTO排气筒DA002废气排放口氮氧化物浓度最大值为10mg/m³，颗粒物浓度最大值为3.2mg/m³，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区要求；甲醇未检出，VOCs浓度最大值为9.63mg/m³、速率最大值为0.174kg/h，甲苯浓度最大值为0.381mg/m³、速率最大值为0.007kg/h，正己烷浓度最大值为1.92mg/m³、速率最大值为0.035kg/h，二噁英浓度最大值为0.0027ng-TEQ/m³，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、Ⅱ时段和表2要求；氨浓度最大值为2.73mg/m³、速率最大值为0.049kg/h，硫化氢浓度最大值为0.081mg/m³、速率最大值为0.001kg/h，臭气浓度最大值354（无量纲），满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准（DB373161-2018）》表1中要求。

根据监测结果可知，验收监测期间，二期气液焚烧炉排气筒DA003废气排放口氧含量为9.8%-11.3%，根据《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)中的要求，将实测获得的标准状态下的大气污染物浓度换算为基准氧含量11%的大气污染物排放浓度。氮氧化物浓度最大值为87mg/m³，颗粒物浓度最大值为3.0mg/m³，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区要求；甲苯、甲醇未检出，VOCs浓度最大值为2.84mg/m³、速率最大值为0.087kg/h，正己烷浓度最大值为0.448mg/m³、速率最大值为0.014kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、Ⅱ时段和表2要求；一氧化碳浓度最大值为6mg/m³，二噁英浓度最大值为0.063ng-TEQ/m³，满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3标准要求；氨浓度最大值为4.01mg/m³、速率最大值为0.133kg/h，硫化氢浓度最大值为0.103mg/m³、速率最大值为0.004kg/h，臭气浓度最大值为416（无量纲），满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准（DB373161-2018）》表1中要求。

（2）无组织废气

根据监测结果可知，验收监测期间，厂界无组织废气中挥发性有机物浓度最大值为1.65mg/m³，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3中标准限值要求；甲苯、甲醇未检出，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值要求；氨浓度最大值为0.047mg/m³，硫化氢浓度最大值为0.018mg/m³，臭气浓度最大值为15（无量纲），满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表2标准。

根据监测结果可知，验收监测期间，厂内无组织VOCs监控点1h平均值最大值为1.58mg/m³，任意一次浓度值最大值为1.73mg/m³，均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求。

2、废水

- 根据监测结果可知，验收监测期间，污水处理站出口废水pH值范围为7.8-7.9（无量纲），总磷日均最大值为1.71mg/L，总氮日均最大值为85.8mg/L，化学需氧量日均最大值为701mg/L，溶解性总固体日均最大值为5492mg/L，氨氮日均最大值为64.5mg/L，硫酸盐日均最大值为452mg/L，色度日均最大值为45倍，石油类日均最大值为0.42mg/L，全盐量日均最大值5155mg/L，悬浮物日均最大值为28mg/L，五日生化需氧量日均最大值为230mg/L，甲苯、挥发酚未检出。各污染物排放浓度均满足潍坊渤发水处理有限公司接管要求。

- 项目验收监测期间雨水排口无流动水，因此未进行雨水排口的监测。

3、噪声

验收监测期间，厂界4个噪声监测点位昼间噪声、夜间噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准限值要求。

4、固体废物

按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。

严格落实固体废物分类处置措施。危险废物委托有资质单位处置。危险废物的收集、暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）要求，并执行危废申报登记和转移联单制度。

5、污染物排放总量

根据监测期间废水、废气检测结果，核算本项目化学需氧量、氨氮、氮氧化物的排放量，满足《潍坊滨海经济技术开发区建设项目主要污染物总量确认书》（编号：WFBHZL（2019）34号）中要求。

（二）环保设施处理效率

1、废水

根据监测结果可知，验收监测期间，污水处理站总磷处理效率为91.82%~92.78%，总氮处理效率为54.16%~57.64%，化学需氧量处理效率为95.92%~96.46%，溶解性总固体处理效率为5.32%~14.38%，氨氮处理效率为57.90%~63.93%，硫酸盐处理效率为40.83%~58.91%，石油类处理效率为98.87%~98.96%，全盐量处理效率为4.25%~14.21%，悬浮物处理效率为20.59%~55.32%，五日生化需氧量处理效率为97.20%~97.74%。

2、废气

因处理设施进口取样口位于管道弯头处，设置不规范；RTO、气液焚烧炉等废气处理装置焚烧甲醇及危险废物、工作需要配风、有多根进气管道等原因，无法获取各污染物进口浓度，无法计算废气治理措施处理效率。

- 五、工程建设对环境的影响

（一）地下水环境质量

根据监测结果可知，地下水各监测井色、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质要求；浑浊度、耗氧量、符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）中Ⅳ类水质要求；总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠浓度较高，为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）中Ⅴ类水质，可能受当地水文地质条件影响，该区域属于海、咸水混合入侵区，地下水为盐卤水。

（二）土壤环境质量

根据监测结果，土壤各监测点中污染物均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018）中第二类用地的土壤污染风险筛选值要求。

- 六、验收结论

山东新和成药业有限公司年产4万吨香精香料系列产品项目（四期）环保手续齐全，基本落实了环评批复中各项环保要求，环境污染防治和环境风险防范措施总体可行，主要污染物能够达标排放，并满足总量控制、排污许可要求，总体符合竣工环保验收条件。

- 七、后续要求

1、提高企业环保意识，加强环保设施管理及维护，做到责任到人，确保达标排放。严格落实各项污染治理措施，加强各类环保设施的日常维护和管理，并确保环保设施正常运转和各项污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查；

2、按照排污单位自行监测技术指南要求，落实环境监测计划，定期开展废气、废水、噪声、地下水、土壤跟踪监测；

3、按照《企业环境信息依法披露管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开；

4、按照《突发环境事件应急预案》加强应急管理，进一步提高环境风险防范意识，落实突发环境事件应急预案并定期开展应急演练；

5、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

- 八、验收人员信息

验收人员信息见附表。

验收工作组

2024年11月23日

山东新和成药业有限公司

年产4万吨香精香料系列产品项目（四期）竣工环境保护验收组名单

| 验收组 | 姓名 | 类别 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 韩晓南 | 建设单位 | 山东新和成药业有限公司 | HSE部经理 |  |
| 副组长 | 毕鲁昌 | 建设单位 | 山东新和成药业有限公司 | 环保科科长 |  |
| 组员 | 周剑平 | 建设单位 | 山东新和成药业有限公司 | 技术工段长 |  |
|  | 许鹏 | 建设单位 | 山东新和成药业有限公司 | 技术工段长 |  |
|  | 田佰胜 | 技术专家 | 潍坊市污染物排放总量控制中心 | 高级工程师 |  |
|  | 张光岳 | 技术专家 | 潍坊市污染物排放总量控制中心 | 高级工程师 |  |
|  | 马海斌 | 技术专家 | 潍坊学院 | 教授 |  |
|  | 韩健 | 验收监测单位 | 潍坊优特检测服务有限公司 | 工程师 |  |
|  | 李珍红 | 验收监测报告编制单位 | 潍坊优特检测服务有限公司 | 助理工程师 |  |