山东新和成药业有限公司年产4000吨合成香料项目（一期、二期、三期）竣工环境保护验收组意见

2024年11月23日，山东新和成药业有限公司在滨海经济技术开发区组织召开了“山东新和成药业有限公司年产4000吨合成香料项目（一期、二期、三期）”竣工环境保护验收现场会，会议成立了验收工作组。验收工作组由建设单位--山东新和成药业有限公司、竣工环境保护验收报告编制单位及验收检测单位--潍坊优特检测服务有限公司及3名专家组成，验收工作组名单附后。验收组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况。会议听取了建设单位、验收报告编制单位介绍汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于山东潍坊滨海先进制造业产业园山东新和成药业有限公司现有厂区内。新和成药业投资11790万元（其中一期、二期、三期投资9490万元），在新和成药业公司现有车间内，建设“年产4000吨合成香料项目（一期、二期、三期）”。环评中年产4000吨合成香料项目分四期建设，本次验收完成后，剩余工程（四期）后期建设、验收。

项目一期依托618车间建设，新建一条年产1500吨大茴脑生产线；二期项目依托603、609车间建设，新建三条生产线，分别为一条年产500吨30%高顺式二氢茉莉酮酸甲酯生产线、一条年产200吨60%高顺式二氢茉莉酮酸甲酯和一条年产500吨二氢茉莉酮酸甲酯烯酯生产线；三期依托617(A)车间建设，利用现有乙酸酯装置设备建设一条年产1000吨异戊二醇生产线，与乙酸酯类产品切换生产。

- （二）建设过程及环保审批情况

新和成药业投资11790万元（其中一期、二期、三期投资9490万元），在新和成药业公司现有车间内，建设“年产4000吨合成香料项目（一期、二期、三期）”。

项目一期依托618车间建设，新建一条年产1500吨大茴脑生产线；二期项目依托603、609车间建设，新建三条生产线，分别为一条年产500吨30%高顺式二氢茉莉酮酸甲酯生产线、一条年产200吨60%高顺式二氢茉莉酮酸甲酯和一条年产500吨二氢茉莉酮酸甲酯烯酯生产线；三期依托617(A)车间建设，利用现有乙酸酯装置设备建设一条年产1000吨异戊二醇生产线，与乙酸酯类产品切换生产。项目于2023年12月13日取得山东省建设项目备案证明，项目代2312-370772-89-01-948175。

《山东新和成药业有限公司年产4000吨合成香料项目环境影响报告书》于2024年8月14日由潍坊市生态环境局滨海分局审批，审批文号：潍滨环审字〔2024〕39号。

本次验收内容为：山东新和成药业有限公司年产4000吨合成香料项目（一期、二期、三期）。项目依托618、603、609、617（A）车间，新建/依托车间内生产线及环保设施等进行生产。该项目于2024年8月15日开工建设，2024年9月15日建设完成，2024年9月16日进行了竣工公示，于2024年9月30日进行的排污许可重新申请，将本次验收项目纳入了排污许可管理，证书编号：91370700665726586C002V，有效期限：自2024年09月30日至2029年09月29日止。2024年10月3日进行了环保设施调试公示，计划调试时间为2024年10月5日-2025年1月4日，2024年10月5日正式开始试生产。项目建设过程中，严格执行“三同时”制度，落实了环境影响报告书中提出的各项污染防治措施。

- （三）投资情况

年产4000吨合成香料项目（一期、二期、三期）投资9490万元，环保投资559万元。

（四）验收范围

本次验收范围为年产4000吨合成香料项目（一期、二期、三期）及其配套建设内容。

- 二、项目变更情况

- 生产工艺：

- 1、用排水量变化

- 由于劳动定员减少25人（二期、三期分别减少2、23人），项目用排水量发生变化，新鲜水用量为17084.39t/a，废水排放量为8643.57t/a。

- 2、原辅材料变化

- 根据实际生产情况，一期项目铝硅催化剂用料增加3.096t/a。

- 3、设备设施变化

- （1）一期项目根据实际生产需要，增加了1个异构反应液槽、1个大茴脑精馏真空系统集液槽。

- （2）二期项目根据实际生产需要，减少了6台真空泵、1台输送泵、1个冷凝器、4个槽。

（3）二期60%高顺二氢茉莉酮酸甲酯及二氢茉莉酮酸甲酯烯酯装置：去氢成品精馏塔与30%高顺二氢茉莉酮酸甲酯项目共用1台。

（4）固体废物产生量变化

根据项目实际运行情况，部分危险废物实际产生数量发生了变化，但未超过环评预计的百分之二十，未少于预计的百分之五十。

环境保护措施：

1、废气处理措施

环评要求：一期项目含氢废气送现有二期危废焚烧炉处理，酸性废气经一级碱洗预处理后和有机废气一同经一级水洗预处理后和一期废水处理站有组织废气等其他废气一同送现有的1#RTO处理后由排气筒DA002排放；二期项目含氢废气送现有二期危废焚烧炉处理，二期项目有机废气一同经一级水洗预处理后和二期废水处理站有组织废气等其他废气一同送现有的1#RTO处理后由排气筒DA002排放；三期项目有机废气一同经一级水洗预处理后和三期废水处理站有组织废气等其他废气一同送现有的1#RTO处理后由排气筒DA002排放。

实际建设：车间内含氢废气（一期项目大茴脑装置和二期项目60%高顺二氢茉莉酮酸甲酯装置用氢气当做原料进行加氢反应产生的废气）经车间“氮封+水洗”处理后的废气、污水处理站生化段废气，皆通过单独管道进入二期气液焚烧炉处理后经排气筒DA003高空排放；车间内不含氢废气经车间“二级冷凝+水洗”处理后的废气、污水处理站物化段废气、危废库废气、罐区大小呼吸废气、废水集输储存处理废气、装卸废气、桶装上料间废气汇入厂区低浓度废气总管。低浓度废气总管中的废气一部分进入二期气液焚烧炉治理后经排气筒DA003高空排放，一部分进入RTO。

2、生活污水排放去向变化

环评要求：项目产品生产过程中产生的工艺废水、废气处理系统排水、循环系统排污水、生活污水等。其中工艺废水、废气处理系统废水、真空泵废水作为高浓废水送隔油池预处理后，与生活污水、循环水系统排水、地面及设备冲洗废水一起进入厂区现有污水处理站处理达到园区污水处理厂 (潍坊渤发水处理有限公司 )接管标准后，经“一企一管”排入该污水厂进一步处理。

实际建设：项目产品生产过程中产生的工艺废水、废气处理系统排水、循环系统排污水、生活污水等。其中工艺废水、废气处理系统废水、真空泵废水作为高浓废水送隔油池预处理后，与循环水系统排水、地面及设备冲洗废水一起进入厂区现有污水处理站处理达到园区污水处理厂 (潍坊渤发水处理有限公司 )接管标准后，经“一企一管”排入该污水厂进一步处理。生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网进入潍坊渤发水处理有限公司进一步处理。

综上，本项目变动未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点，未导致产能增大和污染物排放种类增加，未导致不利环境影响加重；根据验收期间监测废水、废气排放数据，未导致废水、废气等污染物排放量增加。结合《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）的有关规定，验收组一致认为上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

拟建项目废水包括产品生产过程中产生的生产废水工艺废水、废气处理系统排水、循环系统排污水、生活污水等，改扩建项目工艺废水、废气处理系统排水、循环系统排污水等最大产生量总计为22.89m3/d，最终排入厂区现有4000m3/d污水处理站（采用“隔油+混凝沉淀+气浮+水解+VLR氧化沟+臭氧氧化+Hydro-Clear过滤”物化生化相结合的处理技术）处理后满足潍坊渤发水处理有限公司进水水质要求，通过“一企一管”方式排入潍坊渤发水处理有限公司进一步处理。生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网进入潍坊渤发水处理有限公司进一步处理。

（二）废气

1、有组织废气

车间内含氢废气（一期项目大茴脑装置和二期项目60%高顺二氢茉莉酮酸甲酯装置用氢气当做原料进行加氢反应产生的废气）经车间“氮封+水洗”处理后的废气、污水处理站生化段废气，皆通过单独管道进入二期气液焚烧炉处理后经排气筒DA003高空排放。

车间内不含氢废气经车间“二级冷凝+水洗”处理后的废气、污水处理站物化段废气、危废库废气、罐区大小呼吸废气、废水集输储存处理废气、装卸废气、桶装上料间废气汇入厂区低浓度废气总管。低浓度废气总管中的废气一部分进入二期气液焚烧炉治理后经排气筒DA003高空排放，一部分进入RTO。

2、无组织废气

项目无组织废气主要是由于物料上料、卸料、转料过程中造成的无组织挥发，通过采取有机物料密闭储存、上料、卸料采用密闭管道等措施，尽量减少无组织废气的产生。

- （三）噪声

本项目噪声源主要来自生产车间的真空泵、各种泵类等，采取相应的隔声、减振等治理措施。

- （四）固体废物

项目产生固体废物主要是精馏残液、废催化剂、塔釜残液、冷凝液、前馏分、废包装袋、废机油、实验室废液和生活垃圾。生活垃圾由环卫公司定期清运，其他危险废物全部依托现有二期气液焚烧炉或送有资质的单位处置。

厂区内危险废物的贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2023）要求。

- （五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

设置“单元-厂区-园区”的环境风险防控体系；依托现有生产车间、仓库、污水站、危废库等均进行防渗处理；厂区设置3口地下水监控井并制定地下水监测方案，对地下水进行定期监测；事故池、初期雨水池进行防渗处理，用于收集事故水及初期雨水；配备必要的应急物资；罐区、车间装置、管线等密封防泄漏措施，安装有毒、有害气体自动监测报警系统、喷淋消防系统、事故引风喷淋系统等。

2、在线监测装置

项目废气、废水排放口均依托企业厂区内现有排放口，厂区内废水排放口、废气排放口已取得潍坊市生态环境局滨海分局出具的排污口规范化证明，现场按环保规范设置并设置标识牌。废气排气筒设置了规范的采样平台及永久性采样孔。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）污染物排放情况

- 1、废气

（1）有组织废气

验收监测期间，RTO排气筒出口挥发性有机物浓度最大值为8.39mg/m3、速率最大值为0.165kg/h，颗粒物浓度最大值为3.2mg/m3、速率最大值为0.063kg/h，甲苯浓度最大值为0.683mg/m3、速率最大值为0.014kg/h，氯化氢浓度最大值为2.4mg/m3、速率最大值为0.048kg/h，氮氧化物浓度最大值为10mg/m3、速率最大值为0.202kg/h，二噁英类浓度最大值为0.0060ng-TEQ/m3、速率最大值为2.03×10-10kg-TEQ/h，丙酮、二甲苯未检出。二期气液焚烧炉排气筒出口挥发性有机物浓度最大值为7.27mg/m3、速率最大值为0.243kg/h，颗粒物浓度最大值为1.5mg/m3、速率最大值为0.050kg/h，甲苯浓度最大值为0.701mg/m3、速率最大值为0.023kg/h，氯化氢浓度最大值为1.9mg/m3、速率最大值为0.063kg/h，氮氧化物浓度最大值为84mg/m3、速率最大值为2.80kg/h，二噁英类浓度最大值为0.0060ng-TEQ/m3、速率最大值为2.03×10-10kg-TEQ/h，丙酮、二甲苯、二氧化硫未检出。RTO排气筒出口污染物中颗粒物和氮氧化物排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值及《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准；VOCs、甲苯和二甲苯的排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1其他行业Ⅱ时段标准；丙酮、二噁英排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表2标准；氯化氢排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值。二期气液焚烧炉排气筒出口污染物中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准；VOCs、甲苯和二甲苯的排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1其他行业Ⅱ时段标准；丙酮、二噁英排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表2标准；氯化氢排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值。

（2）无组织废气

验收监测期间，厂界无组织废气中VOCs、甲苯、二甲苯浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求；氯化氢浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值要求；臭气浓度满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表2标准。

厂内无组织VOCs监控点1h平均值最大值为1.30mg/m3，任意一次浓度值最大值为1.26mg/m3，均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。

2、废水

- 验收监测期间，污水处理站进口废水pH值范围为7.5~7.7（无量纲），总磷日均最大值为15.0mg/L，总氮日均最大值为216mg/L，化学需氧量日均最大值为8.16×103mg/L，溶解性总固体日均最大值为8.30×103mg/L，氨氮日均最大值为135mg/L，色度日均最大值为60倍，甲苯日均最大值为5.68mg/L，石油类日均最大值为0.86mg/L，悬浮物日均最大值为214mg/L，五日生化需氧量日均最大值为3.90×103mg/L，二甲苯日均最大值为0.199mg/L，硫酸盐日均最大值为624mg/L，全盐量日均最大值为7.51×103mg/L，挥发酚未检出。污水处理站总排口废水pH值范围为8.2~8.3（无量纲），总磷日均最大值为2.48mg/L，总氮日均最大值为32.3mg/L，化学需氧量日均最大值为460mg/L，溶解性总固体日均最大值为4.32×103mg/L，氨氮日均最大值为9.80mg/L，色度日均最大值为40倍，甲苯日均最大值为0.0376mg/L，石油类日均最大值为0.27mg/L，悬浮物日均最大值为40mg/L，五日生化需氧量日均最大值为151mg/L，硫酸盐日均最大值为469mg/L，全盐量日均最大值为3.91×103mg/L，挥发酚、二甲苯未检出。各污染物排放浓度均满足潍坊渤发水处理有限公司废水接收协议标准。

项目验收监测期间雨水排口无流动水，因此未进行雨水排口的监测。

3、噪声

验收监测期间，厂界4个噪声监测点位昼间噪声、夜间噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准限值要求。

4、固体废物

按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。

项目产生固体废物主要是精馏残液、废催化剂、塔釜残液、冷凝液、前馏分、废包装袋、废机油、实验室废液和生活垃圾。生活垃圾由环卫公司定期清运，其他危险废物全部依托现有二期气液焚烧炉或送有资质的单位处置。

厂区危险废物的贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2023）要求，并执行危废申报登记和转移联单制度。加强对各类危险废物的暂存、运输及处置环节的全过程环境管理，建立台账明细记录，统计其产量、去向，防止造成二次污染。

- 5、污染物排放总量

根据监测期间废水检测结果及验收监测期间污水厂自动监测结果，核算本项目废水化学需氧量排入污水厂总量为3.976t/a，排入外环境总量为0.131t/a，氨氮排入污水厂总量为0.085t/a，排入外环境总量为0.00017t/a，满足《潍坊滨海经济技术开发区建设项目主要污染物总量确认书》（编号：WFBHZL（2024）064号）中要求。

废气污染物排放总量按环评中核算的废气量及DA002、DA003排气筒验收监测浓度数据最大值进行核算，本次验收项目排气筒DA002颗粒物排放量为0.030t/a，挥发性有机物排放量为0.079t/a，氮氧化物排放量为0.094t/a，满足《潍坊滨海经济技术开发区建设项目主要污染物总量确认书》（编号：WFBHZL（2024）064号）中要求。排气筒DA003颗粒物排放总量为0.360t/a，挥发性有机物排放总量为1.750t/a，氮氧化物排放量为20.16t/a，根据《山东新和成药业有限公司二期气液焚烧炉项目环境影响报告书》，现有二期气液焚烧炉已按照满负荷运行核算污染物排放情况，氮氧化物排放量36.95t/a，颗粒物4.681t/a，VOCs 2.16t/a，排气筒DA003污染物排放满足总量控制要求。

（二）环保设施处理效率

1、废水

验收监测期间，污水处理站总磷处理效率范围为82.52%-84.19%，总氮处理效率范围为84.52%-86.33%，化学需氧量处理效率范围为94.15%-94.51%，甲苯处理效率范围为99.00%-99.73%，溶解性总固体处理效率范围为46.55%-50.72%，氨氮处理效率范围为92.55%-92.87%，硫酸盐处理效率范围为16.64%-40.97%，挥发酚未检出，石油类处理效率范围为62.82%-84.00%，悬浮物处理效率范围为78.57%-87.14%，五日生化需氧量处理效率范围为95.97%-96.44%，二甲苯处理效率范围为99.78%-99.90%，全盐量处理效率范围为46.78%-50.80%。

2、废气

因处理设施进口取样口位于管道弯头处，设置不规范；RTO、气液焚烧炉等废气处理装置焚烧甲醇及危险废物、工作需要配风、有多根进气管道等原因，无法获取各污染物进口浓度，无法计算废气治理措施处理效率。

- 五、工程建设对环境的影响

（一）地下水环境质量

根据监测结果可知，地下水各监测井色、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质要求；浑浊度、耗氧量、符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）中Ⅳ类水质要求；总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠浓度较高，为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）中Ⅴ类水质，可能受当地水文地质条件影响，该区域属于海、咸水混合入侵区，地下水为盐卤水。

（二）土壤环境质量

根据监测结果，土壤各监测点中污染物均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018）中第二类用地的土壤污染风险筛选值要求。

- 六、验收结论

年产4000吨合成香料项目（一期、二期、三期）环保手续齐全，基本落实了环评批复中各项环保要求，环境污染防治和环境风险防范措施总体可行，主要污染物能够达标排放，并满足总量控制、排污许可要求，总体符合竣工环保验收条件。

- 七、后续要求

1、提高企业环保意识，加强环保设施管理及维护，做到责任到人，确保达标排放。严格落实各项污染治理措施，加强各类环保设施的日常维护和管理，并确保环保设施正常运转和各项污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查；

2、按照排污单位自行监测技术指南要求，落实环境监测计划，定期开展废气、废水、噪声、地下水、土壤跟踪监测；

3、按照《企业环境信息依法披露管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开；

4、按照《突发环境事件应急预案》加强应急管理，进一步提高环境风险防范意识，落实突发环境事件应急预案并定期开展应急演练；

5、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

- 八、验收人员信息

验收人员信息见附表。

验收工作组

2024年11月23日